УДК 624.014

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРАХУНКУ СТАЛЕВИХ РАМ НА ЖИВУЧІСТЬ

Найденко В.М., Чичулін В.П.

Під живучістю розуміється [1] здатність будівлі виконувати своє функціональне призначення при відмові якої-небудь її частини.

Внесення в вітчизняні нормативні документи певних положень про необхідність обліку при проектуванні цієї проблеми викликає у деяких фахівців заперечення, які зводяться до того, що знадобиться значне збільшення матеріаломісткості конструкцій. Головна причина складності цієї проблеми полягає в неможливості забезпечення абсолютного захисту конструкцій, оскільки при прагненні вірогідності руйнування конструкції до нуля її вартість зростатиме до нескінченості. Як наслідок, дискусію викликають наступні питання, що не мають загальновизнаного рішення :

- які об'єкти слід проектувати з урахуванням можливого виникнення аварійних ситуацій і як визначити призначений рівень надійності для споруди;

- які види і параметри неідентифікованих аварійних дій потрібно враховувати при проектуванні об'єктів цього класу;

- наскільки достатні запропоновані в нормативних документах заходи, що забезпечують захист конструкцій від аварійних дій і стійкості проти прогресивного руйнування;

- яким чином виконувати розрахунок і які види розрахунків конструкцій на міцність і стійкість при аварійних діях вимагаються.

При виконанні розрахунку конструктивної системи будівлі на прогресивне руйнування рекомендується застосовувати наступні розрахункові методи :

- спрямовані на забезпечення опору будівлі, конструкції або окремого конструктивного елементу локальному руйнуванню при анормальній (особливій) дії, прикладеному безпосередньо до нього;

- пов'язані з розробкою альтернативних (резервних) шляхів передачі зусиль від навантаження після реалізації локального руйнування окремого конструктивного елементу.

Конструкції у будівництві повинні задовольняти такім вимогам, щоб при зведенні і експлуатації будівлі вони були наділені достатньою надійністю при особливих сейсмічних діях, аваріях або природних катаклізмах. Проектувальники враховують цю умову, приймаючи коефіцієнти надійності по навантаженню γf, умов роботи γd, надійності по відповідальності γn. [1].

Теорія надійності тісно пов'язана з теорією живучості, проте, остання нині мало вивчена, вона знаходиться на етапі становлення і оформлення в самостійну наукову дисципліну. Існують різні документи, які визначають правила проектування, вони можуть допомогти уникнути прогресуюче обвалення.

На сьогодні методики перевірки будівельних конструкцій на живучість, на жаль, не існує. В основному в методику аналізу включають наступні постулати і положення:

1. У розрахунку по 3-у граничному стану враховується втрата первинної міцності. Іншими словами, розглядається поведінка будівельної конструкції в пошкодженому стані.

2. В якості аварійних дій сприймають відмови конструктивних елементів. Такі первинні дії розглядаються як неумисні, штучні. Приміром, можливі помилки у безпосередньому проектуванні будівлі, ведення розрахунків, порушення техніки зведення споруд.

3. Головним в теорії живучості є принцип одиничної відмови. Відповідно до цього принципу, система повинна виконувати свої функції при будь-якій початковій, але тільки єдиній події, яка викликає ушкодження системи. Іншими словами, відмова одного елементу не повинна вплинути на працездатність будівлі при будь-якому результаті подій. Таким чином, в розрахунку враховують те, що можливість початкової відмови конструктивного елементу абсолютна, або вона рівна 100%. У існуючих конструкціях неприпустимим вважається використання ключових елементів, які сприяли відмові усієї конструкції при якому-небудь аварійному стані.

4. Для реальної будівлі, включаючи до уваги незначну вірогідність і недовгу тривалість аварійної ситуації, слід виконувати розрахунок при дії постійних навантажень (нормативних значень) і тривалих складових тимчасових навантажень (γni = γfi = 1).

5. З'єднання у вузлах конструктивних елементів для знову проектованих конструкцій приймаються рівними по міцності елементам.

6. Живучість необхідно вивчати як логіко-ймовірнісну модель, вже давно використовувану і яка не погано себе зарекомендувала в наступних сферах людської життєдіяльності : військова і економічна сфери, авіабудування, радіоелектроніка і так далі. У логічних моделях використовується апарат теорії графів для аналізу топології системи і взаємного впливу частин системи один на іншого.

7. За міру живучості було прийнято умову - живучість конструкції забезпечена, у разі первинних відмов елементів, що не призводять до обвалення інших елементів, на які перерозподіляється навантаження.

Література

- ДБН В.1.2-14:2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ : – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 43 с. – (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Державні будівельні норми України)

- ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків : - Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. - 155с. – (Будинки і споруди. Державні будівельні норми України).

501-Бп:

Найденко Владислав Миколайович(najvlad@gmail.com);

Третяк Яна Вікторівна(tretyak2396@gmail.com).