УДК 622. 234.5

Ю. В. Лазєбна, аспірантка

І. Г. Зезекало, д.т.н., професор

Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ОГЛЯД ПІННИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗРИВУ ЩІЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ

Успішність проведення розриву щільних колекторів із метою покращння їх фільтраційно-ємнісних властивостей у першу чергу залежить від типу речовини розриву та правильно підібраної її рецептури. Речовина розриву пласта має задовольняти геологічні умови конкретного об᾽єкту і враховувати особливості літології продуктивного розрізу.

Найбільш розповсюдженими рідинами для розущільнення пласта з метою покращення вилучення неконвекційного газу щільних колекторів є суміші на водній чи вуглеводневій основі, гелі. Менш використовувані – гази або піни, котрі почали застосовуватись у нафтогазовій промисловості зовсім недавно.

Такі світові лідери у розробці нетрадиційних газових покладів, як, наприклад, США і Канада активно використовують метод пінного розриву пласта починаючи ще з 70-х рр. [4, 5]. Вони є прикладом успішного застосування пін для розущільнення низькопроникних теригенних колекторів, а також порід схильних до набухання при контакті з водою, де вдалося збільшити притоки до свердловин майже в 2 рази [2].

Використання пінних систем розриву забезпечує можливість регулювання масштабів новоутворених систем тріщин у залежності від якості та складу закачуваної в пласт піни. До узагальненої рецептури піни входять газ (від 50 до 90 %), основа та ПАР. За типом основ розрізняють піни на водній, спиртовій, вуглеводневій і кислотній основах [1, 3].

Найбільш доступними й економічно вигідними є пінні системи на водній основі, оскільки водні ресурси досить розповсюджені й дешеві. Незважаючи на те, що використання водних основ не рекомендується при наявності водочутливих гірських порід, низький вміст води (<40 %) [2, 5], у порівнянні з рідинами для гідравлічного розриву, не має значного впливу на глинисті мінерали [1].

Піни на спиртовій основі характеризуються дещо кращими показниками при розущільненні теригенних порід із глинистими частинками у складі. Такі піни володіють антикорозійними властивостями, знижують тертя, а також їх можливо використовувати за низьких температур. Проте піни на спиртовій основі застосовують нечасто, оскільки дана рецептура вимагає великих матеріальних затрат, а ще пари спирту невидимі і легкозаймисті, що становить під загрозу безпеку на буровому майданчику [1].

Чудовими властивостями характеризуються піни на вуглеводневій основі, до складу яких входить природний газ. Вони володіють високою стійкістю, в᾽язкістю прямо пропорційною якості піни навіть при збільшенні тиску до 32,7 МПа, що демонструють результати дослідів висвітлених у роботі Abdelaal A., Saleh Aljawad M., Zuhair  Alyousef, Almajid M. M. «A review of foam-based fracturing fluids applications: From lab studies to field implementations. Перевага рецептури пін на вуглеводневій основі також полягає у можливості повторного використання складника, оскільки після отримання вуглеводню із покладу, суміш сепарується і газ, що входив до складу пінної системи, можна використовувати повторно. Недоліком пінних систем на вуглеводневій основі є схильність до гідратоутворення за низьких температур [1].

Останнім різновидом пінних речовин розриву є піни на кислотній основі. На нашу думку, такий тип пін є найбільш ефективним так як при їх застосуванні відбувається не лише механічне руйнування гірських порід, а й паралельно часткове розчинення деяких мінералів із утворенням пустот кавернового типу. Отриманий досвід проведення пінного розриву пласта на кислотній основі демонструє збільшення продуктивності свердловин від 2 [1] до 5-6 разів [6].

Отже, актуальним є пошук кислот та піноутворювачів, які б були сумісними і не пригнічували властивостей один одного. Важливою задачею є не просто підбір інгредієнтів, а отримання пінокислотної системи адаптованої до конкретних літологічних та термобаричних умов у пластах складених щільними колекторами.

Література

- Abdelaal A., Saleh Aljawad M., Zuhair Alyousef, Almajid M. M. A review of foam-based fracturing fluids applications: From lab studies to field implementations. Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2021. № 95. URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875510021004352?via%3Dihub

- Бакиров И. М., Салимов В. Г., Салимов О. В., Насыбуллин А. В., Зиятдинов Р. З. Пат. № 2457323, РФ. Способ гидроразрыва низкопроницаемого пласта с глинистыми прослоями. 2012.

- Wanniarachchi W. A. M., Ranjith P. G, Perera M. S. A, Lashin A., Arifi N. Al, Li J. C. Current opinions on foam-based hydro-fracturing in deep geological reservoirs URL: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-doi-10_1007-S40948-015-0015-X 6

- Gaydos J. S., Harris P. C. Foam Fracturing: Theories, Procedures And Results. Unconventional Gas Recovery Symposium, Pittsburgh. 1980. URL: https://doi.org/10.2118/8961-MS

- Shehzad Ahmed. CO2 Foam as an Improved Fracturing Fluid System for Unconventional Reservoir. Exploitation of Unconventional Oil and Gas Resources. 2019. URL:https://www.intechopen.com/chapters/66559

- Тулегенова Г. М., Досказиева Г. Ш. Применения гидрокислотного разрыва пласта (ГКРП) для интенсификации притока жидкости. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #1 (58), 2019. С. 40-44.