УДК 504.55

О.Е. Ілляш, к.т.н., доцент

Король А.С., магістр
Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка, м. Полтава
Аналіз існуючих методів та інженерних рішень щодо утилізації відходів буріння

Процес спорудження свердловин супроводжується застосуванням матеріалів і хімічних реагентів різного ступеня екологічної небезпеки.

Джерела забруднення при бурінні свердловин умовно можна розділити на постійні і тимчасові. До перших відносяться процеси фільтрації і витоку рідких відходів буріння з шламових амбарів. До другої групи належать джерела тимчасової дії: поглинання бурового розчину при бурінні; викиди пластового флюїду на денну поверхню; порушення герметичності зацементованого заколонного простору, що призводить до міжпластових перетоків; затоплення території бурової внаслідок паводку в період весняної повені або інтенсивного танення снігів і розлив при цьому вмісту шламових амбарів.

Практика ведення бурових робіт показала, що найбільш вагомим проблемами, з точки зору їх негативного впливу на довкілля, є утворення значної кількості відходів буріння та експлуатація шламових амбарів. Тому у даній роботі аналізуються існуючі сучасні методи утилізації бурових відходів і способів спорудження, експлуатації, ліквідації шламових амбарів та шляхів їх практичної реалізації.

Один із способів утилізації бурових відходів передбачає будівництво та експлуатацію шламових амбарів. У процесі експлуатації амбари заповнюються буровими і тампонажними розчинами, буровими стічними водами і шламом, пластовими водами, продуктами випробування свердловин, матеріалами для приготування і хімічної обробки бурових і тампонажних розчинів, ПММ, господарсько-побутовими стічними водами і твердими побутовими відходами, зливовими стічними водами.
В амбарі відходи буріння проходять процес розшарування на загущену і рідку фази.  Рідка фаза видаляється й направляється у систему збору та підготовки нафти з подальшим використанням її в системі підтримки пластового тиску. Вода з рідкої фази може також в амбрах видалятися шляхом випаровування. 

Для мінімізації негативного впливу шламових амбарів на довкілля, передусім підземні водоносні горизонти, важливим є вибір застосовуваних методів обвалування та гідроізоляції амбару, а також застосовуваних способів ліквідації амбару. Нажаль в практиці буріння часто застосову-ється метод експлуатації амбарів з обвалуванням та гідроізоляцією порожнини котловану лише шаром глини. При ліквідації таких амбарів загущені відходи буріння засипають мінеральним ґрунтом.
Більш екологічно безпечний спосіб утилізації бурових відходів передбачає спорудження котлованів у мінеральному ґрунті із забезпечен-ням гідроізоляції: металевими листами, синтетичною плівкою, залізобетон-ними плитами, дерев'яними щитами з бітумним покриттям  або композиціями на основі глини, вапна і цементу. Після відводу освітленої води котлован амбару періодично чистять від загущеного відстояного осаду або консервують амбар. Така система широко використовується в бурінні, однак задовільною її також назвати не можна, по-перше, тому, що вона не вирішує проблеми зневоднення осаду бурових відходів в цілому і, по-друге, тому, що безперервно забруднює прилеглі до котлованів території та гідрозв’язки в екосистемі. 

Більш прогресивними є технології експлуатації й ліквідації амбарів та утилізації бурових шламів, що застосовуються в за кордоном, на базі мобільних утилізаційних установок. Однією з відомих компаній АСБ 530 (США) розроблена мобільна система обробки та очищення маслонафтових відходів МТU 530 [1]. Установка змонтована на базі автомобільної платформи, здатна відкачувати нафтошлами з амбарів й розділяти їх на різні фази - нафта, вода, тверді речовини - за рахунок центрифугування нагрітого бурового шламу. Відділена вода направляється на подальшу біологічну очистку, відокремлена нафта використовується у технічних цілях, а зневоднений осад - для виробництва будівельних матеріалів.
В останні роки нафтовидобувними підприємствами впроваджуються різні технологічні рішення, спрямовані на утилізацію бурових шламів, однак уніфікованого способу їх знешкодження та утилізації не існує.

Однією з конструктивно простих й економічно доступних є технологія, сконструйована і випробувана в ООО «БАШ-НАФТО» (Росія), яка представляє собою пересувну установку термічного оброблення бурового шламу [2]. Вона складається з циклонічної топки, млину для подрібнення шламу, пристрою його подачі в приймальну ємність, системи водяного охолодження, насосу та вентилятора. Роздрібнений шлам з приймальної ємності шестерним насосом подається в циклонну топку. Циклонна топка забезпечує повне спалювання вуглеводнів,  у результаті шлам не містить органічних сполук й тому може застосовуватись у будівельній галузі, при будівництві та ремонтах автодоріг  тощо.

Вагомою проблемою при веденні бурових робіт є також утворення значної кількості відпрацьованих бурових розчинів та стічних вод. У Великобританії запропоновано метод термічного зневоднення бурових розчинів і стічних вод, що передбачає застосування високопродуктивних бездимних пальників [1]. Принцип роботи установки полягає у наступному: димові гази, що утворюються при спалюванні твердих відходів в печі  з температурою 900—1000 °С, подаються у камеру  для спалювання осаду стічних вод, в якій назустріч потоку димових газів подається осад у розпиленому стані. В камері краплі осаду підігріваються, підхоплюються потоком димових газів, згоряють і підіймаються у верхню зону камери, де відбувається дезодорація водяної пари. Димові гази з вмістом мінеральних частинок осаду, золи та водяної пари подаються у теплообмінник. Одночасно із баку в канал теплообмінника подається ущільнений осад вологістю 93—95 %, який підсушується до 84—89 % і надходить в бак , обладнаний шнеком  для подрібнення і подавання осаду до насоса-дозатора. Димові гази, охолоджені у теплообміннику до температури 300—350 °С через витяжну трубу  направляються у навколишнє середовище. 
Проблеми утилізації бурових стічних вод залишаються актуальним в сучасній практиці бурових робіт. Сучасний розвиток методу хімічної коагуляції показали його ефективність і дозволили встановити активність реагентів коагулянтів по відношенню до бурових стічних вод. Найбільш ефективними коагулянтами в середовищі бурових стічних вод є сірчанокислий алюміній і композиція сірчанокислого алюмінію з хлорним залізом. Інші реагенти виявляються менш активними. 
У ТатНДПІнафта розроблена система очищення бурових стічних вод, що складається з шламонакопичувача, нафтовловлювача і каскаду котлованів-відстійників [3]. Бурові стічні води, попередньо звільнившись у шламонакопичувачі й нафтовловлювачі від бурового шламу і нафти, надходять у перший котлован, де піддаються обробці коагулянтами (солями алюмінію або заліза) у поєднанні з флокулянтом (поліакриламідом). У результаті відбувається пластівцеутворення, а освітлена вода перетікає у наступний котлован для відстоювання й подальшого використання для технологічних потреб. 

У ПАТ «Укрнафта» була розроблена і пройшла випробування на об’єктах Управління бурових робіт установка очищення бурових стічних вод типу УОВ із застосування методу хімічної коагуляції і покаскадного відстоювання [2, 5]. Однак у процесі випробування установки виявлені окремі конструктивні й технологічні недоліки., а саме: зимові умови експлуатації потребують термоізоляції трубопроводів і обігріву приміщення ангара; установка недостатньо автономна, що викликає незручність при її монтажі в умовах бурових; шлам, отриманий при очищенні бурових стічних вод, не утилізували, а вивозили для захоронення. З іншого боку, завдяки відсутності котлованів-відстійників застосування даної установки дозволяло значно скоротити площу, зайняту буровою, і знизити потребу у технічній воді на виробничі цілі.
Відомою успішною зарубіжною технологією утилізації відходів буріння є розроблена у США технологія, яка передбачає змішування твердих відходів буріння з нафтою з подальшим їх термічним обробленням у спеціальних випарниках додаткового видалення вологи. У результаті утворюється суміш нафти з розподіленими в ній обезводненими частинками твердої фази. Після чого тверду фазу відокремлюють від нафти шляхом сепарації. Отриманий продукт завдяки термічній обробці вільний від патогенних мікробів і вірусів й тому його використовують у якості палива, добрива, будівельного ґрунту. Дана технологія застосовується на 70 підприємствах США  та в інших країнах світу [2, 5].
Практичне застосування отримав останнім часом метод кислотного оброблення згущених вологих відходів буріння. У результаті додавання кислоти до вологого гідрокислого осаду утворюється реакційна суміш, рідка фаза якої представляє собою розчин регенерованого коагулянту, а тверда фаза - нерозчинні в кислоті органічні і мінеральні речовини, а також гіпс, який утворюється при взаємодії солей кальцію з сірчаною кислотою. Після поділу фаз розчин регенерованого коагулянту використовується для очищення початкової води, а вторинний кислий шлам піддається нейтралізації і обезводненню, після чого може використовуватись у будівельній галузі.

Проведений аналіз існуючих методів й технологій утилізації та знешкодження відходів буріння показує, що вони орієнтовані на зниження негативного впливу на довкілля. Однак при виборі того чи іншого технологічного рішення для підприємства вагомим є й врахування соціально-економічного ефекту: зменшення плати за розміщення відходів, отримання прибутку від реалізації продуктів утилізації, створення додаткових робочих місць тощо. На нашу думку, найбільш ефективну оцінку еколого-економічної оптимальності прийняття того чи іншого із можливих технологічних рішень можливо виконати при проведення процедури аудиту мінімізації відходів, що передбачає екологічне та  техніко-економічне обґрунтування варіантів рішень з їх оптимізацією при урахуванні кожної конкретної виробничої ситуації.

Література
1. Полигон по утилизации и переработке отходов бурения и нефтедобычи: Принципиальные технологические решения. Кн.1. Разработка принципиальных технологических процессов разделения нефтешламов. Сургут, 1996.

2.  Король В.В., Позднышев  Г.Н., Манырин  В.Н. Утилизация  отходов  бурения скважин. Экология и промышленность России, №1, 2005. – С. 40-42.

3. http://tatnipi.tatneft.ru/
4. Быков И.Ю. Техника экологической защиты Крайнего Севера при строительстве скважин. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991.– 240 с.

5. http://www.ecoportal.ru/
