УДК 550.42

П.А. Львова, студентка групи 403-НГ

Науковий керівник - О.В. Бандуріна, канд.техн.наук, с.н.с.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВМІСТ ЙОДУ В ПЛАСТОВИХ ВОДАХ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину

Проаналізовано фактори, що  впливають на вміст йоду в пластових водах. Досліджено поклади родовищ з підвищеним вмістом іонів йоду. Виявлено зв'язок між підвищеним вмістом йоду в пластових водах родовищ та відповідним хімічним складом (вмістом брому та густиною пластової води).

Ключові слова: йод, пластові води, мінералізація, іони, поклад, бром.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими практичними завданнями. Йод — хімічний елемент з атомним номером 53, належить до галогенів. Символ І, атомна маса 126,9045. Кристали чорно-сірого кольору з металічним блиском. Йод дуже розсіяний елемент, найбільші концентрації йоду в нафтових водах (3×10-3%) і морській воді (0,06 мг/мл). Власне йодних мінералів мало. Найвідоміші—лаутарит Са(ІО3)2 та йодаргірит AgI. Мінерали йоду легко розчинні. Кристали йоду під час нагрівання дають фіолетові пари з запахом, схожим на запах хлору. Йод відкрив 1811 року французький хімік Б. Куртуа. У 1813–1814 роках французький хімік Гей-Люссак і англійський хімік Деві довели елементарну природу йоду. Значні концентрації йоду знайдено у підземних водах майже  в  усіх нафтових  родовищах  світу. Проте у водах нафтових та газових родовищ вміст йоду може змінюватись у широких межах. У багатьох державах світу промислові підземні води – є основним джерелом одержання йоду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Дослідженням йоду у підземних водах нафтоносних басейнів як показника органічного походження нафти та його присутність у пластових водах нафтових та газових родовищ присвячені роботи Виноградова А.П. [1] Білоніжки П.М. [3],  Бондаренко С.С. [4], Кудельського А.В. [5], Павлова Г.А. [6]  та ін. На підставі аналізу й узагальнення великого фактичного матеріалу з геохімії, фізичної хімії підземних вод, геохімії органо-мінеральних комплексів осадових порід, даних з гідрогеології великих геологічних структур, у тім числі нафтогазоносних басейнів, а також експериментальних досліджень А. Кудельський [5] зробив принципово важливий висновок: “Майже повсюдна наявність йоду в підземних водах нафтогазоносних басейнів, а також близкість геохімічних і термобаричних умов формування нафти і йоду внаслідок руйнування розсіяної в породах органічної речовини дає змогу вважати йод одним з найважливіших показників єдиного процесу нафтогазойодоутворення, що відбувався або відбувається в наш час у надрах того чи іншого району” [5, с. 188]. Результати їхніх досліджень висвітлюють основні джерела знаходження йоду, брому і їхніх сполук. Видобуток йоду в світовій практиці проводять на базі такої сировини: пластові води, води супутні нафтовидобутку, морські водорості (Китай), води з виробництва  селітри (Чилі).

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.  Вивчення потенціалу вилучення йоду з пластових вод розпочато досить давно. Однак, щоб розпочати промисловий видобуток йоду із вод родовищ нафти чи газу необхідно проаналізувати родовища, де вміст йоду є достатнім для промислового видобутку та які саме фактори впливають на його присутність в пластовій воді.

Метою роботи  є  аналіз факторів, що впливають на вміст йоду в пластових водах.  Дослідити, як мінералізація та вміст брому пластової води буде впливати на вміст йоду у пластовій воді родовищ.

Виклад основного матеріалу досліджень. Пластові води – підземні води, що циркулюють у пластах гірських порід. Їх поділяють на 3 класи: порово-пластові, тріщинно-пластові, карстово-пластові, кожен з яких може бути грунтовою, міжпластовою безнапірною або напірною (артезіанською) водою. Пластові води складають до 80 – 95 % від загального об’єму  стічних вод. За хімічним складом пластові води – це високо мінералізовані розсоли з великим вмістом хлоридних солей, карбонатів, лужних металів і бікарбонатів лугів та лужноземельних металів. Промисловий інтерес становлять води, які мають підвищену концентрацію йоду, брому тощо. Мінерали, що містять  йод, являють собою індивідуальні або змішані галогеніди. Роль його в промисловості, медицині зростає з кожним роком. Мінерали йоду легко розчинні, тому йод легко вилуговується з гірських порід, переноситься в моря, де частково накопичуються у водоростях-ламінаріях. [1].

На формування підземних вод з високим вмістом йоду значно вплинули значна потужність осадових товщ та відповідні термобаричні умови. Встановлено, що нижня температурна межа виділення йоду з органо-мінерального комплексу осадових порід і накопичення його в пластових водах становить 35 – 50 оС. Однак найінтенсивніше процеси руйнування йодовмісних органічних речовин відбуваються за температур понад 125 –  150 оС [3].

На даний час в Україні виробництво йоду майже відсутнє і його видобуток з пластових вод нафтових родовищ Західної України є досить актуальним [7-8]. Виробництво йоду з пластових вод рентабельне за умови його концентрації у воді − 18 мг/л. У пластових водах Західної України концентрація йоду сягає від 0,01 мг/л (газове родовище) до 253,8 мг/л (нафтове родовище).

Для проведення дослідження було обрано певну сукупність родовищ, що знаходяться в Західній Україні: нафтові (Старосамбірське,  Східницьке, Орів-Уличнянське,) та нафтогазоконденсатні (Іваниківське, Танявське, Бориславське).

Розглянуто зв'язок між наявністю йоду в пластових водах продуктивних горизонтів при певному вмісті брому та мінералізації пластових вод.

Таблиця 1.

Характеристика пластових вод продуктивних горизонтів

| № п/п | Назва родовища | Індекс горизонту | Мінералізація г/кг | Вміст брому Br, мг/л | Вміст йоду J, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафтові родовища Західної України |  |  |  |  |  |
| 1 | Старосамбірське родовище | Р1 Р2 | 267,0 155,8 | 920,0 253,8 | 20,0 16,9 |
| 2 | Орів-Уличнянське родовище | Орівський поклад Р3 Уличнянський поклад Р3 | 204,6 172,1 | 375,2 233,2 | 4,23 4,44 |
| 3 | Східницьке родовище | Р1 Р2 К2 | 8,68 40,98 20,05 | - - - | - - - |
| Нафтогазоконденсатні родовища Західної України |  |  |  |  |  |
| 1 | Бориславське родовище | Скибова зона Ділянка МЕП Р3 Ділянка Міріам К2 Мражницька складка К2 І ярус складок N1 Р3 БП Р2 Р2 Р1 Попельський блок Р3 ІІ ярус складок Р3 Р2 Нижньопопельська складка Р3 | 11,74 - 41,2 240,4 275,7 291,7 303,0 - 319,7 259,7 333,8 311,4 321,0 | - 2,77 - 596,0 - 557,0 640,5 726,3 0,0 - 281,4 - - | - 3,8 - 15,0 - 33,8 26,91 83,8 0,0 - 34,9 - - |
| 2 | Іваниківське родовище | Іваниківський блок Р2 Р2 Занурена частина Іваниківського блока Р2 Південно-Іваниківська складка Помірківський блок Р3 | 307,0 325,0 278,0 311,0 | 449,9 469,0 399,0 324,0 | 21,6 21,2 6,1 23,0 |
| 3 | Танявське родовище | Берегова скиба Р1 Танявська складка Р3 | 83,3 83,0 | 117,2 - | 37,2 - |

Виявлено, що при мінералізації 267,0 г/кг на Старосамбірському нафтовому родовищі вміст брому 920 мг/л, а йоду 20 мг/л, при мінералізації 155,8 г/кг вміст брому 253,8 мг/л, а йоду 16,9 мг/л. Кількість брому і йоду на цьому родовищі є достатньою для промислового вилучення.

На Орів-Уличнянському нафтовому родовищі, Орівський поклад,  мінералізація складає 204,6 мг/кг, вміст брому 375,2 мг/л, а частка йоду становить 4,23 мг/л. В Уличнянському покладі мінералізація 172,1 г/кг, вміст брому 233,2 мг/л, вміст йоду 4,44 мг/л.  У промислових водах  Орів-Уличнянського нафтового родовища спостерігається нижча концентрація йоду, вона є недостатньою для вилучення.

На Східницькому нафтовому родовищі на жодному з продутивних горизонтів вміст брому і йоду в пластовій воді експериментально не встановлений.

На Бориславському нафтогазоконденсатному родовищі чітко бачимо, що на різних горизонтах одного і того ж ярусу складок вміст йоду може коливатись в доволі широких межах. На одному з горизонтів при мінералізації  240,4 к/кг ,вміст брому 598,0 мг/л,а йоду 15,0 мг/л. А от на іншому горизонті при невстановленій мінералізації  вміст брому 726,3 мг/л - кількість йоду 83,8мг/л. На ділянці Міріам вміст брому та йоду малий – 2,77 мг/л та 3,8 мг/л. В цілому по родовищу вміст йоду достатній для промислового вилучення. В останньому випадку вміст йоду вищий, ніж вміст брому, а отже можна  зробити висновок,що на вміст йоду впливає певна сукупність факторів.

На Іванниківському нафтогазоконденсатному родовищі можна прослідкувати, що на різних горизонтах при відносно однаковій мінералізаціі 278 г/кг і 311 г/кг  та вмістах брому 399,0 мг/л і 324,0 мг/л вміст йоду доволі різний – 6,1 мг/л та 23,0 мг/л відповідно. Це може бути зумовлено термобаричними умовами горизонтів або тектонічними порушеннями.

На Танявському нафтогазоконденстаному родовищі при мінералізації 83,3 г/кг  вміст брому складає 117,2 мг/л, а йоду – 37,2 мг/л, що є достатнім для промислого видобутку. Якщо порівняти ці дані з даними Іванниківського родовища, то помітно, що там при більших мінералізації і вмісті брому вміст йоду менший.

Висновок.  В результаті досліджень виявлено, що  зі збільшенням мінералізації пластових вод нафтових родовищ зростає вміст брому та зменшується вміст йоду.  Найвищий вміст йоду виявлено у пластових водах  Бориславського нафтогазоконденсатного родовища  – 83,8 мг/л. Вміст йоду залежить від геологічних факторів та термобаричних умов родовищ. Також виявлено чітку закономірність: в родовищах, де в пластовій воді є бром майже завжди є певна сукупність йоду.

Література

- Виноградов,  А.П.  Йод  в  морских  илах.  О  происхождении  йод-бромных вод нефтеносных районов / А.П. Виноградов  // Тр. биогеохим. лаб. АН СССР. 1939. Т. 5. С. 19 – 32.

- Атлас родовищ нафти і газу України: в 6 т. / гол. ред. М.М. Іванюта. − Львів: «Центр Європи», 1998.

- Білоніжка, П.М. Йод у підземних водах нафтоносних басейнів як показник органічного походження нафти / П.М.  Білоніжка // Вісник Львівського університету. – Вип. 23. − 2009. −С 121 – 125.

- Бондаренко, С.С. Подземные промышленные воды. / С.С. Бондаренко, Г.В.  Куликов. ‒ М.: Недра, 1984. ‒ 358 с.

- Кудельский, А.В. Гидрогеология и гидрогеохимия йода /  А.В.  Кудельский. ‒ Минск, 1970. ‒  216 с.

- Павлова Г.А., Шишкина О.В. Распределение йода в осадках Тихого океана и накопление его в иловых водах в процессе их метаморфизации / Г.А. Павлова, О.В. Шишкина // Геохимия. 1973. ‒  № 7. ‒ С. 1056 – 1066.

- Наливайко А.И. Исследование содержания йода в Пластовых водах Прикарпатья / А.И. Наливайко, Е.В. Бандурина «Экологические проблемы нефтедобычи ‒ 2013». Сборник докладов научно-технической конференции: сб. науч. ст. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2013. – С. 90 ‒ 94.

- Наливайко А.И. Исследование содержания йода в пластовых водах / А.И. Наливайко, Е.В. Бандурина. Нефть и газ Западной Сибири: материалы международной научно-технической конференции. Т.2. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – с. 176 ‒ 178.

- Ксензенко В.И., Стасиневич Д.С. Химия и технология брома, иода и их соединений; Учебное пособие для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. –М.: «Химия». 1995. -432с.: ил.