Науково-технічна розробка кафедри хімії

1.  Назва:

«ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ І КОНТРОЛЕМ РЕЖИМУ РОБОТИ»
Розробники: кандидати хімічних наук, доценти Дрючко О.Г., 

                        Стороженко Д.О., Іваницька І.О., Бунякіна Н.В. 

2. Призначення: розробка належить до багатоцільових лабораторних пристроїв приведення гомогенних і гетерогенних систем у стан стійкої термодинамічної рівноваги з можливістю індивідуального позиційного налаштування і контролю режиму перемішування окремого зразка.

3. Сфера застосування: для вирішення наукових і виробничих завдань по створенню нових й удосконаленню існуючих хімічних технологій; синтезу сучасних матеріалів різного призначення та інших аналогічних цілей.

4. Основні характеристики та суть розробки: розроблено багатоцільовий лабораторний засіб, за допомогою якого можуть бути створені багатопозиційні компактні малогабаритні високоефективні пристрої перемішування з індивідуальним налаштуванням режиму перемішування, принципово відмінний від промислових і відомих раніше аналогів, що може бути реалізований і експлуатуватися як самостійно, так і в складі функціональних комплексів та дозволяє у процесі перемішування вести також високочутливі вимірювання. Перемішування в пристрої здійснюється постійними  магнітами-змішувачами, що приводяться в обертальний рух електромагнітним полем змінної частоти.

Пристрій перемішування складається з касети котушок електромагнітів і багатоканального каскадного електронного блоку керування роботою позиційних систем електромагнітів окремих об’єктів. Касети вміщуються в сухо-повітряний термостат чи монтуються під немагнітним днищем рідинного термостату.
Оптимальний режим перемішування підбирається індивідуально емпірично частотою й амплітудою напруги живлення електромагнітів конкретного позиційного приводу  залежно від властивостей об’єкта перемішування, форми й матеріалу використаного постійного магніту-змішувача, особливостей конструкції позиційної системи електромагнітів.  Якісне перемішування забезпечується надійністю й стабільністю в роботі використаних електронних засобів керування. 
Застосування пристрою дає можливість вирішувати широке коло завдань; його досконалість і сервісні можливості визначають вдале поєднання застосованих схемних, технічних і конструкторських рішень; різноманітність конструкцій – функціональне призначення, специфіка об’єктів дослідження. 

5. Стан охорони інтелектуальної власності. Спосіб функціонування, положений в основу роботи засобу, захищений авторським свідоцтвом, особливості конструкції – патентом України на винахід [1].
6. Порівняння з аналогами, переваги. Головною перевагою  пристрою є те, що в ньому електронними засобами  в робочому просторі позиціонування зразка, в режимі резонансу, створюється електромагнітне поле з частотою, близькою до власних значень коливань об’єкту перемішування.  Це значно знижує енергетичні затрати процесу перемішування, спрощує конструкцію багатоканальної електронної схеми керування та багатопозиційної системи електромагнітів, що важливо при обслуговуванні великого числа досліджуваних об’єктів  в умовах жорстких конструкційних обмежень по об’єму, габаритам; способу кріплення й монтажу; можливості доступу й спостереження за зразком; зручності в експлуатації; проведення заходів по обслуговуванню та проведення регламентних видів робіт; можливості ремонту тощо.
7.  Ймовірні споживачі: Розробка може бути використана для фундаментальних наукових досліджень; у виробничих лабораторіях для проведення експрес-аналізу фазового складу вхідної сировини і готової продукції, її випробуваннях, тестуванні, оцінюванні надійності й визначенні ресурсу напрацювання; сертифікації; при встановленні функціональних зв’язків досліджуваних об’єктів тощо.
8. Ілюстрація розробки. 
[image: image1.png]



9.  Контакти. 

Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, 

                      ПНТУ імені Юрія Кондратюка. Кафедра хімії.      

                      E-mail  dog.chemistry@gmail.com
Додаток.  Посилання:
1. Патент на винахід 107432  Україна. МПК (2015.01) G05B 1/04, G05F 7/00, G05D 11/00. Пристрій електромагнітного багатопозиційного перемішування з індивідуальним регулюванням і контролем режиму роботи / О.Г. Дрючко, 
Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, І.О. Іваницька – a 2013 14788; Заявлено 17.12.2013; Опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. – 4 с.

